Программа

«Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Тынды Амурской области на 2012-2025 годы»

принята решением Тындинской городской Думы от 19.09.2011 № 325

(в редакции нормативного правового акта № 30-НПА от 19 мая 2016 года (решение Тындинской  городской Думы от 19 мая 2016 года

№ 427- Р-ТГД-VI)

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования города Тынды Амурской области актуализирована в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 "О теплоснабжении" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры город Тында, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры города. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Тынды  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

1.1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тынды Амурской области на период с 2016 года по 2025 год |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
|  | Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |
|  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ |
|  | Генеральный планом города Тынды, утвержденный решением Тындинской городской Думы от 04.06.2009 № 530 (в редакции нормативного правового акта от 15.12.15 № 43-НПА (решение от 15.12.2015 № 343-Р-ТГД-VI) |
| Основные разработчики Программы: | Отдел ЖКДХ и жилищной политики Администрации города Тынды, Амурской области |
| Исполнители Программы: | Администрация города Тынды, Амурской области, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. |
| Цель Программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории города Тынды Амурской области |
| Цели и задачи Программы: | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | Объём полезного отпуска тепловой энергии. Объём отпуска питьевой воды. Объём принятых стоков. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016- 2025 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. Реконструкция тепловых сетей и источников централизованного теплоснабжения; 3. Строительство новых и реконструкция существующих водоводов, реконструкция водопроводных очистных сооружений; 4. Реконструкция канализационных насосных станций и канализационных сетей (напорных и самотечных) 5. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах 6. Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов 7. Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета городского бюджетов в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет 748 130,00 тыс. руб. |

# 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### 1.2.1. Краткий анализ системы теплоснабжения города Тынды

1.2.1.1. Институциональная структура

Теплоснабжающими организациями для города Тынды является. центральная котельная города –котельный комплекс КВТК-ДКВР-100, находящиеся в муниципальной собственности (в настоящие время эксплуатируется ОАО «РЖД») и три муниципальные котельные в микрорайона ЦРМММ, МК-147, АТПП осуществляющие производство и отпуск тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, бюджетных учреждений и организаций социальной сферы.

| Тарифы на тепловую энергию 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.2.1. |
| Показатель | Единица измерения | Тарифы с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. без НДС/с НДС |
| Теплоснабжение МУП «ГЭТС» | руб./Гкал | 2804,61/2930,78 |
| Теплоснабжение ОАО «РЖД» | руб./Гкал | 1894,89/1934,91 |
| отопление в течение календарного года | руб./м2 | 63,10 |
| отопление в течение отопительного сезона | руб./м2 | 63,10 |
| Горячее водоснабжение: | руб./м3 | 146,95 |

1.2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения

Основными производственными мощностями тепловой энергии являются Центральная котельная - котельный комплекс КВТК-ДКВР-100, находящийся в муниципальной собственности  (в настоящее время эксплуатацию осуществляет ОАО «РЖД») и три муниципальных котельных, расположенных в микрорайонах ЦРММ, МК-147, АТП. Все котельные оборудованы резервным вводом энергоснабжения. Всего на котельных единовременно эксплуатируются 18 котлов (из них 2 на жидком топливе - мазуте, 16 на твердом топливе - угле), суммарной мощностью 427 Гкал/час.

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию для Центральной котельной утвержден в размере 177,7 кг у.т./Гкал, для муниципальных котельных – 230,6 кг у.т./Гкал. Потребность в топливе на весь отопительный сезон 2015  г. составила 155 863 т. угля и промпродукта угольного энергетического марки С-300, Нерюнгринского угольного разреза 786,29 т мазута.

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть по г. Тында  на 2016 год составит: 795 385,61, из них 770 003,01 Гкал/год – по Центральной котельной, 25 382,60 Гкал/год – по муниципальным котельным.

Центральная котельная – г.. Тында, ул. Привокзальная.

Обеспечивает теплоснабжением всю инфраструктуру города Тында, в том числе население, объекты социального и культурного назначения, промышленную зону ст. Тында.

Установленная мощность котлов центральной котельной 412,5 Гкал/час. Для сжигания используется промпродукт угольный энергетический С-300, Нерюнгринского угольного разреза и мазут Марки М-100.

На отопление и ГВС в отопительный период работают два котла КВТК-100. Продолжительность отопительного периода 244 дня. На горячее водоснабжение в летний период в течение 108 дней задействованы котлы КВТС-30 №1 и №2. Паровые котлы КЕ-25-14С №3 и №4 используются 365 дней в году на собственные технологические нужды и нужды предприятий Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Со дня ввода в эксплуатацию и до настоящего времени все котлы Центральной котельной не модернизовались и не подвергались реконструкции, что привело к значительному износу всех котлов. Эксплуатация котлов, выработавших свой ресурс, осуществляется по экспертизе промышленной безопасности.

Центральная котельная в настоящее время, по причине физического и морального износа оборудования, работает крайне неэффективно, и характеризуется высоким уровнем удельного расхода топлива и электрической энергии на выработку тепловой энергии.

Насосное и тягодутьевое оборудования котельной выработало свой ресурс, является энергоемким, не соответствует современным требованиям по энергоэффективности.

Дробильное оборудование на тракте топливоподачи имеет физический износ механической и рабочей части практически 100 % – износ футеровки и валков, износ корпусов подшипников, износ шкивов ременной передачи и шестерен цепной передачи. В системе подготовки мазута для сжигания замены требуют подогреватели мазута, которые выработали свой ресурс.

В центральных тепловых пунктах используется устаревшие кожухообразные теплообменники, наблюдается завышенное гидравлическое сопротивление теплообменного оборудования. Это происходит из-за отложений в теплообменнике.

Электроснабжение центральной котельной осуществляется от подстанции «Котельная» 35/10/6 кВ, находящейся на балансе Дистанции  электроснабжения Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги. Учет расхода электроэнергии ведется по электросчетчикам.

Снижение расхода электроэнергии возможно за счет внедрения частотно-регулируемых приводов тягодутьевого оборудования, подпиточных и питательных насосов, пылепитателей, питателей сырого угля.

Водоснабжение центральной котельной ст. Тында осуществляется от водозабора «Ключ Колхозный», в качестве резервного источника используется муниципальные водозаборы «Средний Шахтаум» и «Нижний Шахтаум». Учет потребления воды производится по водосчетчикам.

Водоотведение центральной котельной осуществляется через канализационно-насосную станцию КНС-2 в общегородскую канализационную сеть с последующей очисткой стоков на муниципальных очистных сооружениях. Учет сточных вод от центральной котельной определяется расчетным путем.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется по тепловым сетям и центральным тепловым пунктам.

Для передачи тепловой энергии используются магистральные тепловые сети 1 и 2 контуров протяженностью 161,5 км и 40 центральных тепловых пунктов. Диаметры трубопроводов от 50 мм до 700 мм. Тепловые сети проложены в проходном коллекторе протяженностью 16 км и в надземном исполнении. Система теплоснабжения закрытая, тепловые сети 1 контура работают по температурному графику 150/70 градусов С, второго контура 95/70 градусов С. Изоляция тепловых сетей - минвата 60 мм с окожуховкой из фольгоизола или листового металла или рубероида.

Муниципальная котельная ЦРММ - г. Тында, поселок ЦРММ обеспечивает теплоснабжением население поселка ЦРММ. Установленная мощность котлов – 5,4 Гкал/час. Для сжигания используется Нерюнгринский уголь марки СС-300. Продолжительность работы котельной 244 дня. Способ подачи топлива – ручной, степень автоматизации котельной – ручное управление, система шлакозолоудаления – ручное удаление. Доставка топлива производится автотранспортом, хранение угля – открытое. Объем тепловой сети – 169 м3. Электроснабжение котельной производится от подстанций КТП 89-630; КТП 209-250. Водоснабжение централизованное от сетей города. Водоотведение – септик.

Здание котельной временного исполнения. Фундаменты – ж/б ленточные, стены керамзитобетонные, перекрытия - сэндвич панели. Требуется реконструкция.

Муниципальная котельная АТП – г. Тында, поселок АТП.

Обеспечивает теплоснабжением население поселка АТП. Установленная мощность котлов – 4,4 Гкал/час. Для сжигания используется Нерюнгринский уголь марки СС-300. Продолжительность работы котельной 244 дня. Способ подачи топлива – ручной, степень автоматизации котельной – ручное управление, система шлакозолоудаления – ручное удаление. Доставка топлива производится автотранспортом, хранение угля – открытое. Объем тепловой сети – 63 м3. Электроснабжение котельной производится от подстанций КТП 95-400; КТП 96-250. Водоснабжение производится из собственной скважины. Водоотведение – септик. Здание котельной – кирпичное.

Муниципальная котельная МК-147 – г. Тында, поселок МК-147.

Обеспечивает теплоснабжением население поселка МК-147. Установленная мощность котлов – 4,7 Гкал/час. Для сжигания используется Нерюнгринский уголь марки СС-300. Продолжительность работы котельной 244 дня. Способ подачи топлива – ручной, степень автоматизации котельной – ручное управление, система шлакозолоудаления – ручное удаление. Доставка топлива производится автотранспортом,  хранение угля – открытое. Объем тепловой сети – 99 м3. Электроснабжение котельной производится от подстанций КТП 630. Водоснабжение централизованное от сетей города. Водоотведение – септик.

Здание котельной временного исполнения. Фундаменты – ж/б ленточные, стены керамзитобетонные, перекрытия - сэндвич панели. Требуется реконструкция.

Передача тепловой энергии потребителям от муниципальных котельных осуществляется по муниципальным тепловым сетям.

1.2.1.3. Баланс мощности и подключённой нагрузки

Баланс тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения, потерь тепловой энергии и тепловых нагрузок приведен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

|  | Источники | Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 2016 | 2020 | 2025 | 2025 |
| 1 | Центральная котельная | 602 769 | 613 571,33 | 613 571,33 | 613 571,33 |
| 2 | Муниципальные котельные | 16 836 | 16 836 | 16 836 | 16 836 |
|  | Всего | 619 605 | 630 407 | 630 407 | 630 407 |

Расчетные тепловые нагрузки, с учетом проектов жилищного строительства микрорайона «Таежный»,  представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3.

| Жилищный фонд | Ед. измер. | 2016 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 35600 | 3700 | 38000 |
| Общая площадь с местами общего пользования – всего | тыс. кв. м. | 892,2 | 1080 | 1350 |
| в том числе: - в капитальных зданиях | тыс. кв. м. | 763,24 | 1020 | 1230 |
| - во временных зданиях | тыс. кв. м. | 128,96 | 60 | 0 |
| Полезная площадь – всего | тыс. кв. м. | 772,11 | 980 | 1250 |
| в том числе: - в капитальных зданиях | тыс. кв. м. | 643,15 | 920 | 1250 |
| - во временных зданиях | тыс. кв. м. | 128,96 | 60 | 0 |
| Обеспеченность полезной площадью 1 жителя – всего | кв. м. | 20,2 | 28,0 | 32,3 |
| Количество капитальных жилых домов – всего | единиц | 505 | 700 | 805 |
| Отпуск тепла в сеть города | Гкал | 753 155,30 | 795 385,61 | 795 385,61 |
| Потребление тепла | Гкал | 619 604,95 | 630 407,48 | 630 407,48 |
| Максимальный тепловой поток Гкал/ч | Гкал/ч | 289,35 | 289,35 | 289,35 |
| Отопление и вентиляция Гкал/ч | Гкал/ч | 221,95 | 221,95 | 221,95 |
| Горячее водоснабжение Гкал/ч | Гкал/ч | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| Пар Гкал/ч | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Параметры располагаемой суммарной мощностью 427 Гкал/час,

Резерв тепловой мощности нетто 107,25 Гкал/час.

1.2.1.4. Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Федеральный закон № 190 "О теплоснабжении" вводит следующие понятия:

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку тепловых сетей – оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения - способность системы теплоснабжения производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется следующие показатели:

- перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

- перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

- перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. - перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Теплоснабжающей организацией МУП «Горэлектротеплосеть» и ОАО «РЖД»  в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2016 г. № 310) выполнен анализ и оценка системы теплоснабжения. Информационная таблица содержащая показатели надежности системы теплоснабжения приведена в разделе 2.3.1. Обосновывающих материалов настоящей Программы. Система теплоснабжения города Тынды по всем показателям, используемым для оценки надёжности систем, соответствует требуемым величинам  и признается надежной.

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области на основе данных предоставляемых теплоснабжающими организациями.

В системе теплоснабжения города Тынды участвуют источники тепловой энергии (котельные) использующие в качестве топлива мазут и каменный уголь. Продукты сгорания, образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде.

1.2.1.5. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе теплоснабжения городского округа города Тынды  являются:

-  тепловые сети городского округа город Тынды изношены (степень износа тепловых сетей в среднем составляет более 50%) тепловая изоляции в неудовлетворительном состоянии, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке. Тепловые сети города Тынды нуждаются в выполнении реконструкции с заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена оптимизация гидравлических режимов.

# 1.2.2. Краткий анализ системы водоснабжения города Тынды

1.2.2.1. Институциональная структура

Ресурсоснабжающей организацией для города Тынды  в сфере водоснабжения является АО «Коммунальные системы БАМа»  осуществляет подъем и отпуск воды на цели холодного водоснабжения жилого фонда, бюджетных учреждения и организаций социальной сферы.

Водозаборные узлы, устройства системы водоснабжения и водопроводные сети являются муниципальной собственностью и находятся на праве безвозмездного пользования АО «Коммунальные системы БАМа. Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями  «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Оплата холодной воды осуществляется по установленному тарифу. Тариф на услуги холодного водоснабжения на 2016 год приведен в таблице 1.2.3.

| Тариф на холодное водоснабжение 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.2.2.1.1. |
| Показатель | Единица измерения | Тарифы с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. без НДС/с НДС |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 17,16/17,36 |

1.2.2.2. Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение города Тынды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд осуществляется групповыми водозаборами: «Нижний Шахтаум» (скважины №№1, 2, 3); «Верхний-Средний Шахтаум (скважины №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); «Новый  Шахтаум» (скважины №№1а, 2а, 1п, 2п, 3п, 4п, 4а, 5п, 6, 7, 8).

Участки месторождения Новый, Верхний-Средний и Нижний Шахтаум эксплуатируются АО «Коммунальные системы БАМа» В целом  на эксплуатируемых участках установлено 21 эксплуатационных скважин на воду, фактический водоотбор – около 16 тыс. м3/сутки.

Водоподъемники – погружные насосы типа ЭЦВ, диаметром 8-10 дюймов. Вода из скважин, по утепленным и обогреваемым водоводам, подается на станции II подъема, которые перекачивают ее в нагорные резервуары, а затем, по разводящей сети – к потребителю.

На техническом обслуживании АО «Коммунальные системы БАМа» - 3 водозабора с нагорными резервуарами, 23 скважины, сети водоснабжения протяженностью всего 111,4 км в т.ч. водоводы Ф 250-400 мм - 25,0 км, уличные сети Ф 200-50 мм - 82,3 км, внутриквартальные внутри дворовые сети -4,1 км.

1.2.2.3. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подъема и реализации воды приведен в таблице 1.2.2.3.1.

| Общий водный баланс подачи и реализации воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.2.2.3.1. |  |  |
| Показатель | Ед. изм. |  | 2015г |  |
| Поднято воды, всего | м3/год |  | 3923510 |  |
| Расходы на собственные нужды | м3/год |  | 12488 |  |
| Подано воды в сеть | м3/год |  | 3911022 |  |
| Реализовано воды, всего: | м3/год |  | 2947528 |  |
| Потери в сетях при транспортировке | м3/год |  | 963494 |  |

1.2.2.4. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Система водоснабжения города Тынды  создана в 70-80 годы, имеет в своем составе элементы в значительной степени износа.

Из обшей протяженности водопроводных сетей составляющей 111,4 километра, порядка 30 километров водопроводных сетей нуждаются в замене. Водопроводные сети периодически ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем, можно отметить что состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий, возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному загрязнению воды. Водопроводные сети выполнены в основном по кольцевой схеме, что положительно сказывается на надежности водоснабжения.

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответствия требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Производственный контроль качества воды выполняется й лабораторией АО «Коммунальные системы БАМа» и лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тында и Тындинском районе». Места отбора проб и их периодичность соответствуют требованиям нормативной документации. В ряде случаев вода, подаваемая потребителям в строящемся микрорайоне «Таежный», по физико-химическим  и микробиологическим показателям  не соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

В целом систему водоснабжения города Тынды можно считать в должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Существующие водозаборные и водоочистные сооружения оборудованы санитарно-защитными зонами, соответствующими требованиям СНиП 2.04.02.-84*.Состояние территории водозабора отвечает санитарным требованиям охраны источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 (пояс строгого режима). Территория водозаборных сооружений охраняется, имеет ограждение.

Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере водоснабжения. Экономически обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области на основе данных предоставляемых ресурсоснабжающей организацией.

# 1.2.3. Краткий анализ системы водоотведения города Тынды.

1.2.3.1. Институциональная структура

Организацией оказывающей услуги водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории города Тынды является АО «Коммунальные системы БАМа»  Объектами, подключенными к системе централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, являются жилой фонд, бюджетные учреждения и организации социальной сферы.

Строения и сооружения системы водоотведения и канализационные сети являются муниципальной собственностью и находятся безвозмездного пользования АО Коммунальные системы БАМа». Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Оплата услуг водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Тариф на услуги водоотведенияна 2016 год приведен в таблице 1.2.3.1.1

| Тариф на услуги водоотведения 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.2.3.1.1. |
| Показатель | Ед. изм. | Тарифы с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. без НДС/с НДС |
| Водоотведение | руб./м3 | 26.56/31.34 |

1.2.3.2. Характеристика системы водоотведения

Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных города Тынды включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- сеть напорных коллекторов с размещенными на них канализационными насосными станциями, для сбора и дальнейшей транспортировки сточных вод;

- комплекс очистных сооружений канализации;

Часть потребителей города Тынды инвентарный (временный) жилой фонд для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения.

Централизованная система водоотведения города Тынды представляет собой комплекс инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы города загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в водоём.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 51,8 километров их них напорных – 11,47 км. Общее количество канализационных насосных станций расположенных по всему городу– 8.

Ныне существующий комплекс очистных сооружений обеспечивает механическую и полную биологическую очистку поступающих стоков (14,5 тыс. мЗ в сутки). Отводимые на площадки намораживания очищенные сточные воды соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод, прошедших биологическую очистку.

1.2.3.3. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 1.2.3.3.1.

| Баланс системы водоотведения по АО Коммунальные системы БАМа» за 2015 год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 1.2.3.3.1. |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Ед. изм. | 2015 г. |  |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: |  |  |  | тыс. м3 | 2 405 |  |
| - от населения |  |  |  | тыс. м3 | 1 767 |  |
| - от бюджетно-финансируемых организаций |  |  |  | тыс. м3 | 159 |  |
| - от прочих организаций |  |  |  | тыс. м3 | 479 |  |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  |  |  | тыс. м3 |  |  |
| - собственные нужды предприятия |  |  |  | тыс. м3 | 87 |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения |  |  |  | тыс. м3 | 2 491 |  |

1.2.3.4. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.

Канализационные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Канализационные сети города Тынды в значительной степени изношены, что отрицательно сказывается на надежности системы водоотведения.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Существующие канализационные станции в значительной степени изношены, частично находятся в аварийном состоянии и практически полностью нуждаются в выполнении реконструкции с заменой оборудования, в том числе установку современных энергоэффективных насосов, регулирующей и запорной арматуры и т.д.

С учетом вышеизложенного систему водоотведения города Тынды нельзя считать в должной степени надежной, обеспечивающей качественное водоотведение сточных вод от  потребителей.

Периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие требованиям нормативной документации - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Производственный контроль качества сточных вод выполняется ведомственной лабораторией АО «Коммунальные системы БАМа».

1.2.3.5. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения города Тынды являются:

- значительная изношенность канализационных сетей города;

- состояние канализационных насосных станций: технологическое оборудование изношено, не соответствует требуемым показателям по производительности, требует замены насосного оборудования, автоматизации процессов и строительного ремонта зданий;

# 1.2.4. Краткий анализ системы электроснабжения города Тынды

1.2.4.1. Институциональная структура

Электроснабжение города Тынды осуществляется подстанций Эльга. Эксплуатацию районной энергосистемы (районные понизительные подстанции, высоковольтные линии электропередач, трансформаторные пункты) осуществляет МУП «Горэлектротеплосеть». Поставку электроэнергии конечным потребителям города Тынды осуществляет ОАО "Дальневосточная энергетическая компания» Оплата электрической энергии осуществляется по установленному тарифу.

1.2.4.2. Характеристика системы электроснабжения

Снабжение города электрической энергией организовано следующим образом. Электрическая нагрузка передается в город по двухцепной ВЛ 110 кВ собранной по одноопорной схеме, которая соединяет подстанции «Тында» и «Эльга». С подстанции «Эльга» электроэнергия распределяется по городским объектам через городские электросети. Кроме того, в промышленной зоне города имеются электрические подстанции «Опорная» и «Котельная» через которые осуществляется электроснабжение объектов железной дороги (ДВЖД). Количество трансформаторных подстанций (ТП) в городе – 65 ед. Количество КТП (комплектных трансформаторных подстанций) – 74 ед. Протяженность воздушных линий 10 кВт – 79,7 км. Протяженность кабельных линий 10 кВт – 112,7 км. Протяженность воздушных линий 0,4 кВт – 261,1 км. Протяженность кабельных линий 0,4 кВт – 135,64 км.

Максимальная мощность, которая доступна городским потребителям, определена возможностями электрических подстанций «Эльга», «Опорная», «Котельная» и электролиний. Подстанция «Эльга» при максимально возможной выдаваемой мощности 52 МВт загружена до 50% в зимние месяцы и до 23% - в летние. Примерно такая же ситуация обстоит с электроснабжением объектов железной дороги. Суммарная мощность подстанций «Опорная» и «Котельная» составляет 13 МВт, их загруженность в зимнее время составляет до 60%, в летнее – до 30%.

1.2.4.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения

Техническое состояние системы электроснабжения городского округа город Тынды –характеризуется проблемами свойственными для систем электроснабжения.

К таким проблемам относится:

- значительное количество трансформаторных подстанций и трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, что приводит к дополнительным потерям холостого хода;

- распределительные сети 0,4 кВ нуждаются в выполнении реконструкции, в частности выполнении замены деревянных опор воздушных линий на железобетонные, замене неизолированных алюминиевых проводов на СИП и т.д.;

- изменившиеся с ростом потребления электроэнергии нагрузки приводят к тому, что часть трансформаторных подстанций работает с перегрузкой, сечение распределительных сетей не во всех случаях соответствует электрическим нагрузкам;

- учет электрической энергии частично ведется по индукционным электросчетчики с высокой степенью погрешности;

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

# 1.3. Перспективы развития городского образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

1.3.1. Территория и климат города Тынды.

Город Тында расположен  на севере Амурской области на берегу р. Тында и является центром Тындинского района. Расстояние до областного центра – 881 км.  Площадь города –132 12,061  га.

## 2.1. Климат

Город Тында расположен на северо-западе Амурской области, наиболее холодной части территории области и часто подвержен беспрепятственным вторжениям арктического фронта.

Климат г.Тынды резко-континентальный с чертами муссонного, характеризуется очень суровой продолжительной зимой (190 дней), прохладным и влажным летом. Весна бурная и короткая, характеризуется засушливой погодой с частыми возвратами холодов. Для осени характерна сухая ясная погода с частыми заморозками.

Годовой приход суммарной солнечной радиации по данным ГМС Сковородино составляет 106,8 ккал/см2 в год. В среднем за год продолжительность солнечного сияния около 1700 – 1900 часов. Это довольно высокий показатель, так, например, в Москве продолжительность солнечного сияния — 1600 часов за год. Максимумом продолжительности солнечного сияния наблюдается в июле (269 часов). Для зимнего периода также характерна большая продолжительность солнечного сияния вследствие устойчивого антициклона над рассматриваемой территорией, обуславливающего ясную солнечную погоду.

Для температурного режима на данной территории характерна большая изменчивость годового хода среднемесячных температур. Так, разность между средней январской температурой и средней июльской температурой составляет 45°.

Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой воздуха -31,6°С, самый тёплый месяц – июль со среднемесячной температурой +16,4°С.Экстремальные температуры наблюдаются в декабре и июле. Абсолютный минимум температуры равен  -54°С. Абсолютный максимум равен  +36°С.

Последние заморозки наблюдаются в середине июня, а первые осенние заморозки наступают в третьей декаде августа, когда начинаются первые периодические вторжения холодного арктического воздуха. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 72 дня.

Устойчивые морозы наступают в конце октября и прекращаются в начале апреля, продолжаясь в среднем 162 дня.

В среднем за год выпадает 540 мм осадков. В тёплый период с апреля по октябрь выпадает 89 % годового количества осадков, что составляет в среднем 518 мм. В холодный период с ноября по март выпадает всего 62 мм осадков. Наименьшее количество осадков наблюдается в январе-феврале. Средний суточный максимум осадков равен 42 мм. Наблюдённый максимум равен 69 мм, что составляет 4% обеспеченности.

Снежный покров появляется в первых числах октября и полностью сходит в первых числах мая. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем составляет 191 день. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября и разрушается в третьей декаде апреля. Высота снежного покрова в среднем за зиму достигает 41см.

Ветровой режим рассматриваемой территории обусловлен муссонной циркуляцией атмосферы. Большую роль в формировании ветрового режима играет долинный эффект, когда основной ветровой поток дует вдоль долины. Преобладание ветров западного направления в течение года и обусловлено долинным эффектом. Летний муссон проявляется в том, что повторяемость ветра восточного направления летом увеличивается в семь раз.

Скорости ветра на территории города не очень большие. Среднегодовая скорость равна 2,7 м/сек. Средняя скорость ветра за холодный период 2,9 м/сек. Максимальная скорость из средних скоростей равна 5,3 м/сек. В годовом ходе максимальная скорость ветра отмечается в декабре – январе и равна 3,5-3,6 м/сек. Летом скорости ветра уменьшаются до 2 м/сек.

Особенностью ветрового режима зимнего периода является наличие большого количества штилей. В среднем за год здесь наблюдается до 39 дней со штилями.

В связи с небольшими скоростями ветра и высотой снежного покрова, метели на данной территории наблюдаются редко, поэтому снегоперенос незначительный.

Вследствие котловинного расположения города Тында, создаются благоприятные условия для образования туманов. В среднем за год наблюдается 45 дней с туманом, из них более половины приходится на тёплый период. Максимум дней с туманом наблюдается в июле-августе (10-12 дней в месяц).

Рельеф. Территория города расположена в предгорной части хребтов Чернышева и Тукурингра.

Рельеф рассматриваемого района низкогорный, расчленённый. Развитые здесь сопки имеют плоские вершины и крутые склоны, с уклонами поверхности от 10 до 30 %. Абсолютные отметки вершин сопок изменяются в пределах 520 – 740 м. Относительные превышения сопок над днищем долины р. Тынды составляют 170-260 м.

В пределах рассматриваемой территории протекает река Тында. Её долина имеет субширотное направление и ассиметричное строение. В ней прослеживаются пойма и 2-3 надпойменные террасы. Пойма характеризуется плоской заболоченной поверхностью с абсолютными отметками 481-490 м. Ширина поймы на правобережье достигает 1,5 км. Надпойменные террасы образуют полого-наклонную к реке поверхность с абсолютными отметками 490-520 м. Бровки террас в рельефе не выражены.

Кроме р. Тынды на территории города протекают р. Геткан и р. Шахтаум. В долинах малых водотоков прослеживаются, в основном, узкие поймы, затопляемые паводковыми водами.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные породы нижнепротерозойского и нижнемелового возраста, перекрытые чехлом четвертичных отложений.

Коренные породы распространены повсеместно. На вершинах сопок и на крутых склонах они выходят на поверхность, на пологих склонах их глубина залегания изменяется от 3-4 до 14 м, в долине р. Тында увеличивается до 20 м. Среди коренных пород преобладают граниты, реже встречаются гранито-диориты и диориты. Изредка встречаются гнейсы, кристаллические сланцы и кварциты.

Все коренные породы в различной степени трещиноваты, разбиты серией тектонических разломов.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными, аллювиальными и озёрно-болотными разностями.

Эллювиально-делювиальные отложения залегают непосредственно с поверхности, покрывая склоны сопок и подстилают аллювиальные отложения в долине р.Тынды. Представлены отложения дресвяно-щебенистым материалом с супесчано-суглинистым заполнителем. В верхней части разреза залегают супесь и суглинок с содержанием дресвы и щебня.

Мощность элювиально-делювиальных отложений, как правило, составляет 3-4м. На пологих клонах сопок она увеличивается до 8-14, в долине р. Тында она не превышает 1 м.

Русла рек, пойменные и надпойменные террасы сложены аллювием. На надпойменных террасах развиты, главным образом, пески разнозернистые, часто мелкие и пылеватые, изредка супеси с гравием и галькой. Русло сложено галькой, гравием, реже песком.

Мощность аллювия на надпойменных террасах составляет 14-20 м, в пойме 8-10 м.

Озерно-болотные отложения широко распространены в долине р. Тынды, реже на пологих клонах сопок. Отложения представлены торфом мощностью 0,5-2,5 м, подстилаемым заиленными и заторфованными супесями, пылеватыми песками, реже суглинками незначительной мощности.

1.3.2. Динамика численности населения

Численность населения города Тынды составляет:

-на 2010 год -36 275 человек

-на 2011 год -36 300 человек

-на 2012 год -35 410 человек

-на 2016 год -34 785 человек

- на 2017 год -34 169 человек;

- на 2015 год -33 819 человек;

- на 2016 год -33 450 человек;

Таким образом, в течении последних 5-6 лет динамика численности населения города Тынды имеет отрицательную тенденцию.

Генеральный план города Тынды предполагает  положительную динамику численности населения с ежегодным увеличением численности населения, с достижением на расчетный период реализации Генерального плана (10-15 лет) численности населения

### 1.3.3. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы

| Показатель | 2016 | 2020 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство всего, Гкал: | 803 199,96 | 839 829,87 | 839 829,87 | 839 829,87 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 50 044,66 | 44 444,26 | 44 444,26 | 44 444,26 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 753 155,30 | 795 385,61 | 795 385,61 | 795 385,61 |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 619 604,95 | 630 407,48 | 630 407,48 | 630 407,48 |
| на отопление и | 570 641,01 | 580 566,04 | 580 566,04 | 580 566,04 |
| Вентиляцию |  |  |  |  |
| на ГВС | 48 963,93 | 49 841,44 | 49 841,44 | 49 841,44 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 133 550,35 | 164 978,13 | 164 978,13 | 164 978,13 |

1.3.4. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, изменения промышленности

Территория городской застройки города Тынды составляет 839 тыс. м². Площадь жилищного фонда всех форм собственности города Тынды составляет 839 тыс.кв.метров, в том числе площадь аварийного и ветхого жилого фонда составляет 61,3 тыс.кв.метров.

С учетом нового строительства объем жилого фонда города Тынды на расчетный период (реализации Генерального плана составит 900 тыс. м Из общего объема нового строительства предусматривается разместить 150 тыс.м² жилой площади на территориях, предполагаемым под выполнение реконструкции.

# 1.4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для потребителей

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной  ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города Тынды, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства. Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры города Тынды приведены в таблице 1.4.1

| Сводная таблица инвестиционных мероприятий |  |
| --- | --- |
| Таблица 1.4.1. |  |
| Показатель | Величина, тыс. руб. |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения | 518 000,00 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения | 92 052,00 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения | 10183,80 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения | 0,00 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по вывозу и утилизации ТБО | 127 894,2 |

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка нормативного документа, определяющего критерии, используемые для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт содержащий перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения. В качестве критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги предполагается использовать следующие показатели:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;

Одной из инвестиционных составляющих источников финансирования для достижения мероприятий предполагаемых к реализации настоящей Программой, являются средства, предусмотренные в тарифе на коммунальные услуги, остающиеся в собственности организации коммунального комплекса и предназначенные для целевого финансирования мероприятий, направленных на модернизацию коммунального хозяйства. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии  с действующим законодательством. При этом тарифы на все виды коммунальных услуг должны соответствовать критериям доступности для населения.

# 1.5.Управление программой

Администрация города Тынды осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники  финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов  и с учётом реальных возможностей всех уровней.

# 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 2.1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы

2.1.1. Характеристика муниципального образования

Город Тында расположен на севере Амурской области в долине Тынды и Геткана (бассейн Зеи), на высоте более 500 метров  над уровнем моря. Административный центр Тындинского района, город областного подчинения. Расстояние до областного центра г. Благовещенска – 881 км.  Расстояние от Тынды до Москвы на железнодорожном транспорте около 6,7 тыс. км, по воздуху — около 5,1 тыс. км. Площадь города – 132,12 кв. км. Тында - самый северный молодой город Амурской области. Численность постоянного населения согласно официальной информации  на 1 января 2016 года составила 34 169 человек. Город является крупным транспортным узлом на северо-западе Амурской области, на котором пересекаются линии Тайшет - Ургал и Бамовская - Беркакит.

В Тынде резко континентальный климат  с муссонными чертами. Лето короткое, но тёплое, зима морозная и сухая.

Среднегодовая температура воздуха – 4,3°C,  средняя минимальная температура  -33°C,  минимальная  -51°C , средняя максимальная  +24°C, максимальная + 36°C, годовая амплитуда температуры  85 градусов °C,  относительная влажность 74%.

В соответствии с данными СНиП, характеристики климата города Тынды следующие:

| Qoр | Средняя скорость ветра, м/с | Янв. 31 | Февр. 28 | Март. 31 | Апр. 30 | Май 23 | Июнь 30 | Июль 31 | Авг. 30 | Сент. 23 | Окт. 31 | Нояб. 30 | Дек. 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -42 | 2,9 | -31,7 | -25,9 | -16,2 | -3,8 | 6 | 13,4 | 17,1 | 13,9 | 6,3 | -5,7 | -21,5 | -30,2 |

Сумма осадков за год составляет 400 мм, общая продолжительность солнечного сияния около 1700 – 1900 часов в году.

Общая продолжительность солнечного сияния около 1700 – 1900 часов в году.  Продолжительность зимнего периода около 190 дней.

Самый холодный месяц – январь, средняя температура – 31,6С,  самый теплый месяц июль – средняя температура  + 16,4С.  Зима малоснежная, сумма осадков за зимний период 45 мм.

Город Тында находится в зоне повышенной сейсмичности.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Тынды характеризует: высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

В городе Тынде имеется 4 котельных  (1 котельная закрытая и 3 открытых котельных), с общей установленной тепловой мощностью 427 Гкал/ч с тепловыми сетями с общей протяжённостью 176.19 км (замены требуют 34,2 км), 46 центральных тепловых пунктов. Система теплоснабжения обеспечивает 15369 абонентов города.

В настоящее время в городе Тынде  действуют три теплоснабжающие организации:

1) Центральная котельная – Дистанция тепловых сетей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (ДТС) – осуществляет эксплуатацию имущества котельного комплекса КВТК_ДКВР-100, находящегося в муниципальной собственности;

2) Муниципальные котельные - МУП «Горэлектротеплосеть».

3) АО «Коммунальные системы БАМа». (На праве безвозмездного пользования владеют муниципальным имуществом на участках водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части транспортировки тепла и горячей воды по сетям второго контура.)

Каждая из организаций осуществляет теплоснабжение объектов на территории города в зоне действия своих источников тепловой энергии, которые не связаны с зонами действия источников тепловой энергии других организаций.

С 1 января 2011 года самая крупная коммунальная структура Амурской области стала Акционерным Обществом «Коммунальные системы БАМа». С этого же года согласно концессионному соглашению с Администрацией города Тында АО  «Коммунальные системы БАМа» взяли на обслуживание городские участки водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части транспортировки тепла по сетям второго контура. В настоящее время на обслуживание у предприятия находятся   сети водоснабжения общей протяженностью 126 км и сети теплоснабжения 275 км, канализационные трубопроводы - 119 км, жилой фонд - 180 тысяч кв. метров. Предприятие обслуживает 21 котельный комплекс, общая мощность всех котельных – 499 ГКал в час, ежегодная выработка тепловой энергии – 545,499 тысяч Гкал. На предприятие работают более 1000 человек.

В 2011 году «Коммунальные системы БАМа» пришли на тындинский рынок коммунальных услуг. Подписан договор концессии с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды о том, что с 1 января 2011 года «Коммунальные системы БАМа» на праве аренды забирают муниципальное имущество на участках водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части транспортировки тепла и горячей воды по сетям второго контура. В общей сложности сегодня на обслуживании находятся 6 ЦТП, 9 КНС, 49 км 661 м сетей водоотведения, 83 км 401 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения и более 100 км сетей холодного водоснабжения.   Имущество было передано с условием, что принимающая сторона произведет капитальный ремонт и реконструкцию всех объектов.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Тынды характеризует: высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

В настоящее время из более 340 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения замены требуют 119 км, из них 34,2. км тепловых, 51,5 км водопроводных и 23,3 км канализационных сетей. Износ трубопроводной системы составляет 60%, потери ресурса более - 20,0%.

Необходимы большие объемы финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий. При этом в последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения. Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса города, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости оказания жилищно-коммунальных услуг.

Увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие комплекса, возрастают издержки населения.

На территории города необходимо внедрение энергосберегающих технологий, повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры, энергосбережения соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города и возможно только программным методом.

За период с 2010 по 2017 год из областного бюджета вложено в реконструкцию и модернизацию 35 500,00 тыс. рублей и 1 775,00 тыс. руб. за счет местного бюджета. Проведен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения, заменены котлы на муниципальной котельной. Вместе с тем полного изменения ситуации в отрасли ЖКХ достигнуть не удалось. Недостаточное финансирование жилищно-коммунального хозяйства сказывается на состоянии коммунальной инфраструктуры города. Износ объектов коммунальной инфраструктуры города Тынды составляет в среднем 60% . Особое беспокойство вызывает состояние источников теплоснабжения, давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

2.1.2. Прогноз численности и состава населения

Численность населения города Тынды  по состоянию на 2016 год составляет 33 450 человек. В Генеральном плане приведены расчеты численности населения на перспективные периоды (10-15 лет), выполненные в соответствии с требованиями нормативной градостроительной документации и предполагающие положительную динамику. На расчетный период реализации Генерального плана (10-15 лет) предполагаемая численность населения порядка 45 000 человек

2.1.3. Прогноз развития промышленности

Промышленные предприятия города Тынды в основном размещаются промзоне. Промзона расположена изолировано от жилых районов города..

Промышленность города Тынды представлена предприятиями железнодорожного транспорта, предприятиями, лесной и деревообрабатывающей, пищевой промышленности

Генеральный план предполагает развитие промышленности с соблюдением основных принципов:

- размещение новых промышленных предприятий в организуемых промышленных районах с соблюдением требуемых санитарно-защитных зон.

- организация санитарно-защитных зон, от действующих промышленных предприятий до жилых районов.

- благоустройство территории промышленных районов и создание в них центров обслуживания, включающих административные здания, медицинские учреждения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.

- территория, попадающая в санитарно защитные зоны, рассматривается как зоны особого строительного режима, где запрещается новое строительство и намечается постепенная ликвидация имеющейся застройки и озеленение территории. Размеры санитарно-защитных зон от промышленных предприятий приняты в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» СН - 245 - VI.

2.1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

Генеральный план города Тынды предполагает на расчетный период реализацию территориального развитие города за счет расселения существующего одноэтажного фонда, а так же за счет свободных от застройки территорий, прилегающих к городу. Снос жилого фонда предполагается осуществлять по мере его амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождении территорий для объектов нового строительства.

Сложная планировочная структура города, состоящая из шести планировочных районов, получает свое дальнейшее развитие.

# 2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги определены на основе данных приведенных в:

-Генеральном плане разработанном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Схеме теплоснабжения города Тынды разработанной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Схема водоснабжения города Тынды разработанной в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

## 2.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

2.3.1. Анализ состояния системы теплоснабжения

На территории Тынды используются 4 источников централизованного теплоснабжения (котельных) оборудованных котлами различных типов (водогрейные и паровые) использующие различное мазут и твердое топливо Общее количество котельных агрегатов составляет 20 штук, Суммарная установленная мощность котельных агрегатов составляет – 426 Гкал/час. Краткая характеристика источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 2.3.1.

Система теплоснабжения ОАО РЖД в основном закрытая двухтрубная для центральной котельной, горячее водоснабжение выполнено по закрытому контуру с приготовлением горячей воды в ЦТП, и закрытая двухтрубная  (котельные АТП, МК-147, АТП), горячее водоснабжение осуществляется путем открытого водоразбора теплоносителя из тепловой сети

Регулирование отпуска тепловой энергии производится путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения и ЦТП, в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график отпуска теплоносителя 95-70 оС.

Суммарная тепловая нагрузка составляет:

таблице 2.3.1.

| Показатель | 2016 |
| --- | --- |
| Производство всего, Гкал: | 803 199,96 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 50 044,66 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 753 155,30 |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 619 604,95 |
| на отопление и | 570 641,01 |
| Вентиляцию |  |
| на ГВС | 48 963,93 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 133 550,35 |

Параметры тепловой мощности нетто Q= 383,3Гкал/ч.

Мощность источника тепловой энергии нетто это величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Характеристики котельных города Тынды

Таблица 2.3.1.1.

| Количество котельных |  | Ведомственная принадлежность | Марка котла | Год установки котла | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Выработка тепловой, энергии, Гкал/год | Вид топлива | Средний удельный расход (условного топлива) кг/Гкал, | Необходимое количество топлива, тн (м3)/год | Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Длина теплотрасс, км | Износ котельной, % | Износ теплосетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Котельная МК-147 | Муниципальная | КВПС-1,2 | 2004 | 1,2 | 8268 | уголь | 216 | 2099 | 4,7 | 1,034 | 0,076 | 393,715 | 1427,82 | 8,694 | 65 | 80 |
|  |  |  | КВр-1,16 | 2010 | 1 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,74 | 2011 | 1,5 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,16 | 2009 | 1 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная АТП | Муниципальная | КВр-1,16 | 2010 | 1 | 5108 | уголь | 216 | 1297 | 4,4 | 0,637 | 0,048 | 243,216 | 882,032 | 3,838 | 30 | 40 |
|  |  |  | КВр-1,16 | 2010 | 1 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВПС-1,2 | 2005 | 1,2 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВПС-1,2 | 2005 | 1,2 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРММ | Муниципальная | КВПС-1,2 | 2002 | 1,2 | 10250 | уголь | 216 | 2603 | 5,4 | 1,282 | 0,094 | 488,11 | 1770,15 | 6,63 | 60 | 60 |
|  |  |  | КВПС-1,2 | 2002 | 1,2 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,74 | 2011 | 1,5 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-1,74 | 2011 | 1,5 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная котельная | ОАО "РЖД" | КВТС-30 | 1981 | 30 | 777126,0 | уголь | 177,70 | Уголь (промпродукт) 155000 | 412,5 | 177,2 | 59,4 | 49 353,3 | 125 003,9 | 76 | 70 | 95 |
|  |  |  | КВТС-30 | 1981 | 30 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЕ-25-14С | 1984 | 16,25 |  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЕ-25-14С | 1981 | 16,25 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВТС-30 | 1985 | 20 |  | мазут |  | мазут 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВТК-100 | 1984 | 100 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВТК-100 | 1986 | 100 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВТК-100 | 1990 | 100 |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Транспортировка тепловой энергии сопровождается значительными потерями тепловой энергии. Потери тепловой энергии можно разделить:

- нормативные потери тепловой энергии при транспортировке. Определяются в соответствии с нормативными документами;

- сверхнормативные  потери тепловой энергии. Определяются как разница между фактическими потерями тепловой энергии и нормативными.

Фактические потери тепловой энергии определяются по объему произведенной и отпущенной потребителю тепловой энергии. Приборы учета произведенной тепловой энергии установлены  на центральной котельной ОАО «РЖД» не  установлены приборы учета тепловой энергии на муниципальных котельных, что не позволяет в полной мере определить фактические и сверхнормативные потери тепловой энергии.

Нормативные потери рассчитываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях с утечкой теплоносителя;

Качество теплоснабжения определяется способностью системы теплоснабжения обеспечить температуру внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях при изменениях температуры наружного воздуха. Качество теплоснабжения во многом зависит от теплогидравлических режимов работы тепловой сети. В процессе эксплуатации происходит разрегулировка тепловых сетей вызванная подключением/отключением источников тепловой энергии, изменением тепловой нагрузки, заменой труб, изменением схемы теплоснабжения, старением и зарастанием труб и т.д. В результате разрегулировки сети часть потребителей недополучает тепло, часть потребителей получает избыток тепла, что в конечном итоге приводит к повышению напора в сети и повышению температуры теплоносителя и, как следствие, повышению температуры в обратном трубопроводе, порывам трубопроводов, увеличению расхода теплоносителя, сливы теплоносителя с целью улучшить циркуляцию. В конечном итоге разрегулировка тепловой сети приводит к увеличению затрат при транспортировке теплоносителя, увеличению расхода котельно-печного топлива. Избежать непроизводительного увеличения расходов котельно-печного топлива на производство и транспортировку тепловой энергии позволяет проведение мероприятий по наладке (регулированию) работы тепловых сетей. Наладка тепловой сети подразумевает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих:

- расчётный расход теплоносителя через системы теплопотребления отдельных теплоприёмников;

- безопасность эксплуатации при работе системы теплоснабжения в целом и отдельных её звеньев.

Таким образом, для повышения качества теплоснабжения города Тынды необходимо выполнить наладку тепловых сетей – оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, позволяющая избежать повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения - способность системы теплоснабжения производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами. При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется следующие показатели:

- перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии. Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

- перспективные показатели, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

- перспективные показатели, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю;

- перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами. Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

Теплоснабжающей организацией ОАО «РЖД» в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2016 г. № 310) выполнен анализ и оценка системы теплоснабжения.. Обосновывающих материалов настоящей Программы. Система теплоснабжения города Тынды по всем показателям, используемым для оценки надёжности систем, соответствует требуемым величинам  и признается надежной. Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области предоставляемых теплоснабжающей организацией.

В системе теплоснабжения городского округа город Тында участвуют источники тепловой энергии (котельные) использующие в качестве котельно-печного топлива каменный уголь. Продукты сгорания, образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде.

2.3.2. Анализ состояния системы водоснабжения

Водоснабжение города Тынды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд осуществляется групповыми водозаборами: «Нижний Шахтаум» (скважины №№1, 2, 3); «Верхний-Средний Шахтаум (скважины №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); «Новый  Шахтаум» (скважины №№1а, 2а, 1п, 2п, 3п, 4п, 4а, 5п, 6, 7, 8).

Участки месторождения Новый, Верхний-Средний и Нижний Шахтаум эксплуатируются АО «Коммунальные системы БАМа» В целом  на эксплуатируемых участках установлено 21 эксплуатационных скважин на воду, фактический водоотбор – около 16 тыс. м3/сутки.

Водоподъемники – погружные насосы типа ЭЦВ, диаметром 8-10 дюймов. Вода из скважин, по утепленным и обогреваемым водоводам, подается на станции II подъема, которые перекачивают ее в нагорные резервуары, а затем, по разводящей сети – к потребителю.

На техническом обслуживании АО «Коммунальные системы БАМа» - 3 водозабора с нагорными резервуарами, 23 скважины, сети водоснабжения протяженностью всего 111,4 км в т.ч. водоводы Ф 250-400 мм - 25,0 км, уличные сети Ф 200-50 мм - 82,3 км, внутриквартальные внутри дворовые сети -4,1 км.

| Техническая характеристика водопроводных сетей города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поселений в составе городского округа или муниципального района | Основные параметры водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность в, км | Физический износ, % | Параметры сетей, км |  |  |  | По срокам эксплуатации, км |  |  |  | Ветхие, подлежащие замене, км | Количество насосных станций | Мощность, тыс. м3/сут | Наименование эксплуатирующей организации |
|  |  |  |  | До 200 мм | 200-400мм | 400-600 мм | свыше 600 | До 10 лет | До 15 лет | До 20лет | Более 20 лет |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.Тында (ДТС) | 36,72 | 80 | 3,22 | 33,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 31,2 | 0 | 1 | 2,1 | Дистанция тепловых сетей сп ДДТВ-сп ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД" |
| 2 | г.Тында (КСБ) | 109,822 | 95 | 68,142 | 40,12 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,82 | 68,16 | 2 | 29,736 | ОАО "КСБ" |
| 3 | г.Тында (ГЭТС) | 12,978 | 50 | 12,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 7,49 | 1,275 | 1 | 156 | МУП "ГорЭТС" |
| ИТОГО |  | 159,520 |  | 84,34 | 73,62 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 11,01 | 148,51 | 69,435 | 4 | 187,84 |  |

2.3.3. Анализ состояния системы водоотведения

Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных города Тынды включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- сеть напорных коллекторов с размещенными на них канализационными насосными станциями, для сбора и дальнейшей транспортировки сточных вод;

- комплекс очистных сооружений канализации;

Часть потребителей города Тынды инвентарный (временный) жилой фонд для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения.

Централизованная система водоотведения города Тынды представляет собой комплекс инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы города загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в водоём.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 51,8 километров их них напорных – 11,47 км. Общее количество канализационных насосных станций расположенных по всему городу– 8.

Ныне существующий комплекс очистных сооружений обеспечивает механическую и полную биологическую очистку поступающих стоков (14,5 тыс. мЗ в сутки). Отводимые на площадки намораживания очищенные сточные воды соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод, прошедших биологическую очистку.

Сточные воды с территории основной части города Тынды подаются на очистные сооружения города Тынды. Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Тында.

В состав очистных сооружений городского округа города Тынды входят:

Приемная камера предназначенная для усреднения стоков по качеству и возможности направления стоков по отводному трубопроводу диаметром 800 мм при авариях на ОСК, для чего приемная камера оборудована щитовыми затворами и шандорами. Неочищенные стоки с приемной камеры самотеком по лоткам поступают в здание решеток;

Здание решеток производительностью 40000 м3/сут. предназначено для размещения оборудования для задержания и удаления отбросов из поступающей сточной воды и подачи технической воды гидроэлеватором песколовок;

Песколовки предназначенные для удаления песка и других механических загрязнений с крупностью фракции более 0.2 мм. Песколовки приняты по типовому проекту 902-2-27 с круговым движением воды производительностью 25-40 тыс. мЗ/сутки - в количестве 2 штук;

Песковые бункера в количестве двух штук предназначены для обезвоживания и промывки песка, емкость каждого бункера 5 м3 песка;

| Техническая характеристика сетей водоотведения города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование населенного пункта в составе муниципального района, городского округа | Основные параметры канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность в, км | Физический износ, % | Параметры сетей, км |  |  |  | По срокам эксплуатации, км |  |  |  | Ветхие, подлежащие замене, км | Количество насосных станций | Мощность, тыс. м3/сут | Наименование эксплуатирующей организации |
|  |  |  |  | До 200 мм | 200-400мм | 400-600 мм | свыше 600 | До 10 лет | До 15 лет | До 20лет | Более 20 лет |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| г.Тында |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Тында (ДТС) | 11,5 | 95 | 6,8 | 4,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | 7,80 | 0 | 2 | 1,452 | Дистанция тепловых сетей сп ДДТВ-сп ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД" |
| 2 | г.Тында (КСБ) | 30,478 | 95 | 9,578 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,478 | 31,9 | 9 | 20,4 | ОАО "КСБ" |
| 3 | г.Тында (ГЭТС) | 4,052 | 70 | 4,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,052 | 2,561 | 0 | 0 | МУП "ГорЭТС" |
| ИТОГО по г. Тында |  | 46,03 |  | 20,43 | 25,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 42,33 | 34,461 | 11 | 21,852 |  |

Лоток Вентури, который представляет собой сужающее устройство для измерения расхода стоков, расположен в лотке между песколовкой и первичными отстойниками;

Камера дегельметизации осадка предназначена для дегельметизации минерализованного осадка, поступающего самотеком с аэробного стабилизатора по трубопроводу с нагревом до 70оС посредством пароструйного эжектора. Камера дегельметизации не эксплуатируется в виду нехватки водяного пара;

Блок емкостей состоит из первичных отстойников, аэробные стабилизаторов, вторичных отстойников, связанные технологически в четыре параллельных потока (нитки).

Первичные отстойники предназначены для отстоя и удаления осевшего ила и плавающих веществ;

Аэротенки предназначены для аэробной (в присутствии кислорода воздуха) биологической очистки сточных вод от органических загрязнений с помощью активного ила;

Вторичные отстойники предназначены для отделения с помощью отстоя биологически очищенных вод от активного ила и возврата с помощью эрлифтов отстоянного активного ила в «голову» аэротенков для повторного их использования для очистки сточных вод;

Аэробные стабилизаторы предназначены для окисления с помощью кислорода воздуха (минерализации) смеси осадков с первичных отстойников и избыточного активного ила с аэротенков;

Хлораторная предназначена для хлорирования (обеззараживания сточных вод) очищенных сточных вод со вторичных отстойников перед поступлением в сборный коллектор;

Выпуск с площадки ОКОС предназначен для выпуска биологически очищенных и обеззараженных стоков с площадки ОКОС в р. Тында;

Эффективность работы городских очистных сооружений - удовлетворительная. Удельный вес нормативно очищаемых сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения АО «Коммунальные системы БАМа» от общего объема сточных вод в городе составляет 100%. Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в р. Тында, уровень загрязнения которой оценивается как умеренно-загрязненный.

Очистные сооружения города Тынды  нуждаются в выполнении мероприятий по применению экологически безопасных технологий обеззараживания, что позволит обеспечить соблюдение нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снизить негативное воздействие на водную среду.

2.3.4. Анализ состояния системы электроснабжения

Снабжение города электрической энергией организовано следующим образом. Электрическая нагрузка передается в город по двухцепной ВЛ 110 кВ собранной по одноопорной схеме, которая соединяет подстанции «Тында» и «Эльга». С подстанции «Эльга» электроэнергия распределяется по городским объектам через городские электросети. Кроме того, в промышленной зоне города имеются электрические подстанции «Опорная» и «Котельная» через которые осуществляется электроснабжение объектов железной дороги (ДВЖД). Количество трансформаторных подстанций (ТП) в городе – 65 ед. Количество КТП (комплектных трансформаторных подстанций) – 74 ед. Протяженность воздушных линий 10 кВт – 79,7 км. Протяженность кабельных линий 10 кВт – 112,7 км. Протяженность воздушных линий 0,4 кВт – 261,1 км. Протяженность кабельных линий 0,4 кВт – 135,64 км.

Максимальная мощность, которая доступна городским потребителям, определена возможностями электрических подстанций «Эльга», «Опорная», «Котельная» и электролиний. Подстанция «Эльга» при максимально возможной выдаваемой мощности 52 МВт загружена до 50% в зимние месяцы и до 23% - в летние. Примерно такая же ситуация обстоит с электроснабжением объектов железной дороги. Суммарная мощность подстанций «Опорная» и «Котельная» составляет 13 МВт, их загруженность в зимнее время составляет до 60%, в летнее – до 30%.

Электроснабжение жилых и общественных зданий города Тынды осуществляется от распределительной сети напряжением 380/220 В, выполненной воздушными или кабельными линиями электропередач. Вводные распределительные устройства потребителей (жилых, общественных зданий и т.д.) подключены к распределительной сети 380/220 В.

В городе имеется большое количество трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет и не отвечающих по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком службы приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Распределительные сети 0,4 кВ обладают наибольшей разветвленностью и протяженностью, потери электроэнергии в сетях 0,4 кВ составляют наибольшую часть потерь электроэнергии при транспортировке. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в значительной степени имеет значение состояние распределительных сетей 0,4 кВ. Сечение воздушных и кабельных линий должно соответствовать электрическим нагрузкам.

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также  является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание). Для повышения надежности электроснабжения необходимо выполнять замену деревянных опор линий 0,4 кВ на железобетонные, выполнять замену неизолированных алюминиевых проводов на СИП.

| Техническая характеристика сетей электроснабжения города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт в составе муниципального района, городского округа | Электрические линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ветхие сети, подлежащие замене, км |  | Наименование эксплуатирующей организации |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность, км. | Износ, % | Воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 35 кВ |  |  |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Протяженность, км. | Износ, % | Воздушные | Кабельные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 28 |
| г.Тында | 499,2 | 74,7 | 255,3 | 43,1 | 181,3 | 43,1 |  |  | 74,0 | 60,8 |  |  | 243,9 | 50,0 | 147,7 | 50,0 |  |  | 96,2 | 50,0 | 123,0 | 0,4 | МУП «ГЭТС» |
| итого | 499,2 | 74,7 | 255,3 | 43,1 | 181,3 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 50,0 | 147,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 50,0 | 123,0 | 0,4 |  |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Необходимо планомерно выполнять мероприятия по установке современных приборов учета электроэнергии с высоким классом точности, контролировать состояние вводных распределительных узлов и узлов учета, не допускать хищения электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

## 2.4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Тынды является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- бюджетный сектор;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры;

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью города Тынды определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса города Тынды входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов. Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса является приоритетным направлением не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организациями коммунального комплекса города Тынды разработаны программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города Тынды возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования;

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения энергетическими ресурсами новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

## 2.5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы;

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Группы показателей характеризуются индикаторами, просчитанные на перспективу до 2024 года, представлены в разделе 1.4. Программного документа настоящей Программы.

# Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тынды до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Затраты, источники финансирования | Сроки реализации и предельные (прогнозные) объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021 | 2025* |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | Всего | 748 130,00 | 236 389,39 | 335 889,45 | 19 520,60 | 19 520,60 | 34 494,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 148 173,22 | 47 311,45 | 73 246,44 | 6 994,60 | 6 994,60 | 6 994,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 482 924,76 | 147 875,81 | 199 852,26 | 11 899,70 | 11 899,70 | 26 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 117 032,02 | 41 202,13 | 62 790,75 | 626,30 | 626,30 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | Всего | 92052,00 | 14350,00 | 14350,00 | 16126,00 | 16126,00 | 31100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 80609,40 | 13632,50 | 13632,50 | 11899,70 | 11899,70 | 26125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 4242,60 | 717,50 | 717,50 | 626,30 | 626,30 | 1375,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров города Тынды, проектная мощность 23,94 тыс. м3 в сутки. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация участка водовода «Средний Шахтаум» от НС-2 до камеры слияния с водоводом «Новый Шахтаум» с увеличением диаметра. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 16750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 15912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15912,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена участков трубопроводов холодного водоснабжения в пос. ДРСУ (по ул. Первомайская, Юбилейная, пер. Дорожный). | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 3552,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,00 | 1776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 3552,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,00 | 1776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена трубопровода от камеры слияния до Нагорных резервуаров ВК 2Ф400мм. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 71750,00 | 14350,00 | 14350,00 | 14350,00 | 14350,00 | 14350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 3648,00 | 0,00 | 0,00 | 1824,00 | 1824,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 64696,90 | 13632,50 | 13632,50 | 11899,70 | 11899,70 | 10212,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 3405,10 | 717,50 | 717,50 | 626,30 | 626,30 | 537,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения – 1,9км, в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода в районах нового жилищного строительства для подключения к централизованным системам водоснабжения. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение мероприятий по переводу водозабора «Нижний Шахтаум» в резерв с сохранением площадки водопроводных сооружений и зоны санитарной охраны источника водоснабжения. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плановая реконструкция водопроводных сетей и сооружений. Закольцовка существующих тупиковых линий. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | Всего | 518000,00 | 196460,55 | 321539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 118000,00 | 44753,56 | 73246,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 300000,00 | 113780,24 | 186219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 100000,00 | 37926,75 | 62073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Модернизация (реконструкция) Центральной котельной: 2.1.1. Замена оборудования на котле №4 2.1.2. Модернизация(реконструкция) дробильного отделения 2.1.3. Замена вспомогательного оборудования в здании КВТК 2.1.4. Модернизация (реконструкция) котла №6 2.1.5. Модернизация(реконструкция) закрытого распределительного устройства 2.1.6. Модернизация (реконструкция) восьми ЦТП с заменой теплообменного, насосного оборудования и регуляторов 2.1.7. Замена двигателей на тягодутьевом тракте котла №4 2.1.8. Модернизация(реконструкция) конвейеров с установкой весов 2.1.9. Замена двигателей на котле №6 2.1.10. Замена дымососа на котле №3 2.1.11. Замена скреперного подъемника на котле №1 2.1.12. Модернизация (реконструкция) мазутонасосной 2.1.13. Замена насосов 2.1.14. Модернизация (реконструкция) машинного зала ДКВР 2.1.15. Модернизация (реконструкция) котла №2 2.1.16. Автоматизация котла №6 2.1.17.Модернизация(реконструкция) котла №7 2.1.18. Замена э/двиг. сетевых насосов 2.1.19. Замена двигателей на котле № 1,2 2.1.20. Замена двигателей на котле №7 2.1.21. Автоматизация котлов №1,2 2.1.22. Автоматизация котла №7 2.1.23. Модернизация (реконструкция) котла №8 2.1.24. Замена двигателей на тягодутьевом тракте котла №8 2.1.25. Автоматизация котла №8 | Концессионер** | 2016-2017 | Всего | 518000,00 | 196460,55 | 321539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 118 000,00 | 44 753,56 | 73 246,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной*** | 300 000,00 | 113 780,24 | 186 219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 100 000,00 | 37 926,75 | 62 073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция существующих котельных. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство ЦТП, 1шт., в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство ТП типа К-42-630М, 1шт., в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых для теплоснабжения новых потребителей. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | Всего | 10183,80 | 0,00 | 0,00 | 3394,60 | 3394,60 | 3394,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 10183,80 | 0,00 | 0,00 | 3394,60 | 3394,60 | 3394,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расширение производительности канализационных очистных сооружений до 16,0 тыс.м3/сутки. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проектирование и строительство сетей водоотведения по ул. Полярная. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 10183,80 | 0,00 | 0,00 | 3394,60 | 3394,60 | 3394,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 10183,80 | 0,00 | 0,00 | 3394,60 | 3394,60 | 3394,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей канализации – 1,9 км, в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство КНС, 1 шт., в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство магистральных и распределительных коллекторов, КНС в районах нового жилищного строительства для подключения к централизованной системе бытовой канализации. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плановая реконструкция канализационных сетей и сооружений. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ликвидация сливных колодцев в районе ГКНС, организация вывоза сточных вод от неканализованной застройки на КОС. | АО"КСБ" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция подстанции 35/10 кВ Аэропорт с установкой второго трансформатора мощностью 1,6 МВА. | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство подстанции 35/10 кВ Шахтаум трансформаторной мощностью 2х4 МВА. | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Тында – Аэропорт для питания подстанции 35/10 кВ Шахтаум. | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция существующих распределительных сетей 10кВ и ТП 10/0,4 кв. | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство КТПНТ 100-10/0,4-97У1, 1 шт.; Строительство КТПНТ 630-10/0,4-97У1, 2 шт. В рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей электроснабжения – 1,8км, в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство новых распределительных сетей 10 кВ для электроснабжения новых потребителей и увеличения надежности электроснабжения существующих потребителей. | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей наружного освещения – 9,6км, в рамках реализации проекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный». | МУП"ГЭТС" | 2016-2025 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | Всего | 127894,20 | 25578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 12789,42 | 2557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 102315,36 | 20463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 12789,42 | 2557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Организации осуществляющие сбор и утилизацию ТБО | 2012-2016гг | Всего | 127894,20 | 25578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 12789,42 | 2557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 102315,36 | 20463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 12789,42 | 2557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Организации осуществляющие сбор и утилизацию ТБО | 2012-2016гг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Организации осуществляющие сбор и утилизацию ТБО | 2012-2016гг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства ОКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Городской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1

1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	2

1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	3

1.2.1. Краткий анализ системы теплоснабжения города Тынды	3

1.2.2. Краткий анализ системы водоснабжения города Тынды	9

1.2.3. Краткий анализ системы водоотведения города Тынды.	11

1.2.4. Краткий анализ системы электроснабжения города Тынды	14

1.3. Перспективы развития городского образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15

1.3.3. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы	18

1.4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для потребителей	19

1.5.Управление программой	20

2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	21

2.1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы	21

2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	26

2.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	26

2.4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	39

2.5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	41

Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тынды до 2025 года	42